# МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ

Математический аппарат RepairMach связывает геометрическую модель летательного аппарата с аэродинамическими коэффициентами, необходимыми для последующего исследования его полёта. Общие определения сил, производных и аэродинамической поляры принимаются в соответствии с отечественной учебной традицией [1, 2]. Численное определение нагрузок рассматривается по первичным материалам о потенциальных и панельных методах и документации используемых решателей [3-8].

В настоящей главе используются обозначения Cy для коэффициента подъёмной силы и Cx для коэффициента сопротивления. Они относятся к скоростной системе координат. Расчётная методика предусматривает получение прогноза по геометрии и условиям полёта; экспериментальные данные исследуемого самолёта не используются для изменения расчётных коэффициентов.

# 1 Условия полёта и критерии подобия

Состояние невозмущённого потока характеризуется плотностью, скоростью, температурой и вязкостью воздуха. Основные параметры нормирования и подобия записываются как

q∞=ρ∞V∞22,  M∞=V∞a∞,  Reℓ=ρ∞V∞ℓμ∞,	(1)

где q∞ - скоростной напор; ρ∞ - плотность; V∞ - скорость самолёта относительно воздуха; a∞ - скорость звука; μ∞ - динамическая вязкость; ℓ - выбранный характерный размер. Число Маха характеризует влияние сжимаемости, число Рейнольдса - соотношение инерционных и вязких эффектов [2].

Одинакового числа Маха недостаточно для совпадения вязкого сопротивления. Поэтому дозвуковая инженерная оценка сопротивления требует согласованных размеров модели, параметров воздуха и условий поверхности. Для каждого компонента характерный размер должен соответствовать используемой зависимости трения.

Условное задание M=0 в несжимаемой постановке решателя означает отключение влияния сжимаемости. Оно не означает нулевой опорной скорости: при определении безразмерных коэффициентов q∞ должен оставаться положительным.

# 2 Системы координат и нормирование

Связанная система координат закреплена на самолёте, а скоростная ориентируется по его движению относительно воздуха. Положительная величина сопротивления X направлена против скорости, подъёмная сила Y перпендикулярна ей. При пространственном движении направление подъёмной силы не обязано совпадать с местной вертикалью. Определения коэффициентов имеют вид

Cx=Xq∞Sref,  Cy=Yq∞Sref,	(2)

где Sref - единая опорная площадь. Различие подъёмной и нормальной сил принципиально: нормальная сила определяется относительно осей корпуса, подъёмная - относительно скорости полёта [1, гл. III].

Для пояснения перехода при β=0 введём коэффициент нормальной силы CN и коэффициент осевой силы CA. Ось корпуса направлена вперёд, нормаль - вверх в плоскости симметрии; положительная осевая сила направлена назад. Тогда поворот осей даёт

Cy=CNcosα−CAsinα,	(3)

Cx=CAcosα+CNsinα.	(4)

Следовательно, переименование коэффициента нормальной силы в коэффициент подъёмной силы без преобразования осей может дать систематическое расхождение. При ненулевом скольжении необходим полный пространственный поворот вектора силы. Направления осей, знаки и смысл выходных полей каждого решателя проверяются до объединения результатов.

Если одна и та же сила нормирована по разным площадям при одинаковом скоростном напоре, коэффициенты пересчитываются по выражению

C2=C1Sref1Sref2.	(5)

Моменты дополнительно нормируются по опорной длине: момент тангажа - по опорной хорде, моменты крена и рыскания - по опорному размаху. Для момента тангажа можно записать

Cm=Mpitchq∞Srefcref.	(6)

Индекс оси момента зависит от принятой системы координат. В частности, нельзя отождествлять одинаковые буквенные индексы в советской учебной записи и выходных файлах VSPAERO без проверки осей [4]. Опорная хорда определяется принятой системой нормирования; корневая хорда и средняя аэродинамическая хорда не являются взаимозаменяемыми величинами.

При смене точки приведения момента используется векторное соотношение

MO2=MO1+rO1−rO2×F.	(7)

Все координаты и векторы в этом выражении должны быть записаны в одной системе. Поэтому положение центра масс и точки приведения моментов входит в обязательные исходные данные.

# 3 Давление, силы и моменты

Связь между полем обтекания и аэродинамическими нагрузками устанавливается через распределение давления и касательных напряжений на поверхности. Коэффициент давления определяется как

Cp=p−p∞q∞,	(8)

где p - местное давление; p∞ - давление невозмущённого потока. Способ восстановления давления из скорости или потенциала определяется математической постановкой решателя [3].

Для замкнутой поверхности результирующая аэродинамическая сила имеет вид

F=−Sb​p−p∞n dS+Sb​τw dS,	(9)

где Sb - поверхность тела; n - внешняя нормаль из тела в поток; τw - касательное напряжение, действующее на тело. Первое слагаемое описывает силу давления, второе - вклад трения.

В простейшей панельной квадратуре вклад давления приближённо определяется суммой

Fp≈−q∞j=1NpCp,jnj ΔSj,	(10)

где Np - число панелей, ΔSj - площадь панели. Для тонких несущих поверхностей используется перепад давления между сторонами, а не давление только с одной стороны [4]. Проекции полученной силы определяют X и Y.

Момент относительно выбранной точки вычисляется по элементарным нагрузкам:

MO=Sb​r−rO×dF.	(11)

Потенциальное решение само по себе не определяет касательные напряжения реального пограничного слоя. Поэтому интегрирование давления не даёт полного вязкого сопротивления самолёта.

# 4 Подъёмная сила и производная по углу атаки

При малых изменениях угла атаки и неизменной конфигурации зависимость подъёмной силы может быть локально представлена линейным выражением [1]:

CyM,α≈CyM,0+CyαM α.	(12)

Угол и производная в этом выражении должны быть заданы в согласованных единицах. Математически производная определяется при фиксированных числе Маха, прочих условиях полёта и положении органов управления:

Cyα=∂Cy∂αM, Re, config.	(13)

В действующей методике RepairMach используется оценка по двум прямым расчётным точкам:

CyαMград−1≈CyM,1∘−CyM,0∘1∘.	(14)

Эта величина характеризует средний наклон на интервале от 0° до 1° и приближает локальную производную при достаточной линейности зависимости. Значения при иных углах атаки не заменяют обязательные точки 0° и 1°. Для пересчёта единиц применяется

Cyαрад−1=180πCyαград−1.	(15)

Значение CyM,0 не принимается равным нулю заранее: оно зависит от симметрии, профилей, углов установки и конфигурации модели. Переход от локального линейного участка к большим углам атаки требует самостоятельного обоснования применимости расчётной модели.

# 5 Сопротивление, поляра и коэффициент Cx0

При фиксированном числе Маха аэродинамическая поляра связывает Cx и Cy. В настоящей работе Cx0 определяется строго при нулевой суммарной подъёмной силе:

CyM,α0Y=0,  Cx0M=CxM,α0Y,	(16)

где α0Y - угол атаки нулевой подъёмной силы. Определение требует согласованной конфигурации и прочих условий полёта. Равенство CxM,0=Cx0M допустимо только при подтверждённом CyM,0=0.

Для пояснения формы поляры на ограниченном участке можно использовать квадратичную аппроксимацию:

Cx≈Cx,min+kCy−Cy,min2,	(17)

где Cy,min - коэффициент подъёмной силы в точке минимума сопротивления; k - коэффициент кривизны. Связь поляры с несущими свойствами рассматривается в [2, гл. 4]. Из приведённой аппроксимации следует

Cx0≈Cx,min+kCy,min2.	(18)

Таким образом, сопротивление при нулевой подъёмной силе и минимальное сопротивление в общем случае различаются. Нулевая суммарная подъёмная сила также не требует нулевой нагрузки на каждом компоненте: например, нагрузки крыла и оперения могут компенсироваться.

Для изолированного крыла конечного размаха в классической дозвуковой модели индуктивное сопротивление записывают в виде

Cx,i=Cy2πeiλ,  λ=b2S.	(19)

Здесь ei характеризует распределение циркуляции по размаху, λ - удлинение крыла. Это соотношение служит теоретическим ориентиром в своей области применимости. Оно не является универсальной формулой полного сопротивления самолёта и не вводится дополнительно к уже учтённому индуктивному вкладу.

Квадратичная поляра в данной главе иллюстрирует свойства зависимостей. Она не заменяет принятую гибридную методику и не означает разрешения подбирать её параметры по экспериментальной кривой исследуемого аппарата. При недостаточности допустимых точек коэффициент Cx0 отмечается как неопределённый.

# 6 Уравнения потенциального обтекания

В стационарной потенциальной постановке скорость вне идеализированных вихревых поверхностей и следа представляется как

V=V∞+∇φ,	(20)

где φ - потенциал возмущённой скорости. Для несжимаемого течения выполняется уравнение Лапласа:

∇2φ=0.	(21)

В линейной теории сжимаемого течения при направлении оси x вдоль невозмущённого потока используется уравнение

1−M∞2∂2φ∂x2+∂2φ∂y2+∂2φ∂z2=0.	(22)

При M∞<1 уравнение эллиптическое, при M∞>1 - гиперболическое. Соответственно различаются области влияния поверхностей и построение численного решения [3]. Линейная постановка описывает малые возмущения; она не воспроизводит полную вязко-ударную структуру и отрывное течение.

На неподвижной непроницаемой поверхности задаётся условие отсутствия нормальной скорости:

V∞+∇φ⋅n=0.	(23)

Для несущих поверхностей дополнительно требуются условия схода потока с задних кромок и формирования следа. Геометрические пересечения, совпадающие поверхности и вырожденные элементы могут нарушать корректность дискретного представления этих условий.

# 7 Вихревая и поверхностная панельная постановки

В методе вихревой решётки несущие поверхности заменяются системой вихревых элементов. При фиксированной геометрии решётки и следа условие непротекания приводит к системе

j=1NaijΓj=−V∞⋅ni,  i=1,…,N,	(24)

где Γj - интенсивность вихревого элемента; aij - его нормированное влияние на нормальную скорость в контрольной точке; N - число неизвестных. Совместное решение учитывает взаимное влияние включённых несущих поверхностей.

В принятой тонкой постановке RepairMach так рассчитываются Wing, GO и VO. Тонкая поверхность позволяет определять несущие свойства без полного представления толщины профиля. В документации VSPAERO геометрия и след представлены вихревыми кольцами; при изменении формы следа полная задача становится нелинейной [5].

Объёмная геометрия может рассматриваться с помощью поверхностного панельного метода. В постановке Морино интегральное представление потенциала связывает его значения и нормальные производные на границе. После дискретизации структура системы для источников, диполей и следа условно записывается как

Aμμ+Aσσ+Awμw=b,	(25)

где μ, σ и μw - параметры соответствующих распределений. Часть параметров задаётся граничными условиями, остальные определяются из системы. Эта запись показывает состав взаимодействий, но не задаёт конкретную реализацию или порядок аппроксимации [3, 6].

MachLine использует неструктурированные поверхностные сетки для дозвуковых и сверхзвуковых потенциальных расчётов [6]. Применение конкретной постановки требует её самостоятельного допуска: успешный расчёт VSPAERO не подтверждает пригодность TRI-цепочки MachLine.

# 8 Решение дискретных уравнений и невязка

Для линейной задачи либо отдельного линейного шага нелинейного расчёта требуется решить систему

Az=b,  r=b−Az,	(26)

где z - найденное приближение; r - вектор невязки. В подтверждённых постановках RepairMach используется GMRES в VSPAERO и прямой алгоритм FQRUP в MachLine. Последний основан на QR-разложении и использовании структуры сверхзвуковой панельной системы [7].

Для нелинейной задачи обозначим совокупность неизвестных через u. Документированная неявная постановка VSPAERO использует метод Ньютона [5]:

JukΔuk=−Ruk,	(27)

uk+1=uk+Δuk.	(28)

Здесь R - нелинейная невязка; J - её якобиан. Линейный метод решения и внешняя нелинейная итерация решают разные задачи. Конкретный режим итераций фиксируется настройками расчёта.

Малая невязка характеризует выполнение сформированных дискретных уравнений. Она не доказывает достаточность сетки или точность относительно реального течения. Показатели невязки разных решателей нельзя сопоставлять без проверки их определений и нормирования.

# 9 Математическая основа гибридной сборки

В RepairMach итоговое сопротивление формируется из согласованных физических вкладов. Общая структура имеет вид

Cx=Cx,resolved+Cx,visc+k=1KΔCx,k,	(29)

где Cx,resolved - разрешённый и допущенный вклад потенциальных расчётов; Cx,visc - согласованный вклад принятой инженерной модели вязкого сопротивления; ΔCx,k - заранее объявленные дополнения для остальных эффектов. Это структурная запись методики; состав слагаемых устанавливается отдельно для каждой области режимов.

В дозвуковой части Parasite Drag применяется при 0 < M < 1. Типовая компонентная запись его инженерной оценки сопротивления имеет вид

Cx,par=1Srefj=1NcCf,jFFjQjSwet,j+ΔCx,add,	(30)

где Cf,j - средний коэффициент трения; FFj - коэффициент формы; Qj - коэффициент интерференции; Swet,j - омываемая площадь. Такая модель включает инженерные поправки к трению; её результат нельзя считать одним лишь сопротивлением трения [8].

Если какие-либо поправки Parasite Drag уже учитывают часть разрешённого давления, эти составляющие должны быть согласованы до суммирования. На сверхзвуке давление и волновой вклад MachLine включаются только при допущенной расчётной цепочке. Одновременный учёт активного вклада следа MachLine и VSPAERO CDi по умолчанию блокируется.

В отдельных советских расчётных методиках термин «индуктивное сопротивление» охватывает сопротивление, зависящее от углов атаки и отклонения поверхностей [1, гл. IV]. Его содержание не следует автоматически отождествлять с выходным полем CDi. Поэтому сопоставление источников выполняется по физическому определению составляющей, а не только по названию.

Полуэмпирические дополнения задаются до расчётной серии вместе с областью применимости и источником. Экстраполяция за пределы установленной области и замена отсутствующего обязательного вклада нулём не допускаются.

# 10 Связь коэффициентов с динамикой полёта

Назначение получаемых коэффициентов можно показать на движении центра масс в вертикальной плоскости. Для самолёта постоянной массы в неподвижной атмосфере, при локально плоской Земле и постоянном ускорении свободного падения, проекции второго закона Ньютона имеют вид

mdVdt=TcosεT−q∞SrefCx−mgsinθ,	(31)

mVdθdt=q∞SrefCy+TsinεT−mgcosθ,	(32)

где T - тяга; εT - угол между тягой и скоростью, положительный вверх; θ - угол наклона траектории; m - масса; g - ускорение свободного падения. Уравнения показывают, какие силы определяют изменение скорости и искривление траектории [1, 2].

Это связь аэродинамического расчёта с последующими задачами механики полёта. Приведённые уравнения не означают, что RepairMach уже реализует интегрирование траекторий или полную модель движения с шестью степенями свободы.

При положительном сопротивлении аэродинамическое качество определяется отношением

K=YX=CyCx.	(33)

Качество следует вычислять по полному принятому сопротивлению самолёта. Подстановка одного лишь невязкого или индуктивного вклада вместо полного Cx приводит к другой физической величине.

# 11 Сеточная сходимость и неопределённость

Численная проверка включает три обязательных уровня сетки: Coarse, Medium и Fine. При предусмотренных методикой пограничных результатах добавляются ExtraFine и UltraFine. Рабочей остаётся Fine; дополнительные уровни предназначены для проверки поведения решения.

Для любого контролируемого коэффициента абсолютное различие Medium и Fine определяется как

ΔCMF=CF−CM.	(34)

Условие допуска по величине изменения можно записать логически:

δrel,MF≤0.05 ∨ ΔCMF≤εabs,C.	(35)

Здесь δrel,MF - относительное изменение по действующей методике сертификации. Правило его нормирования фиксируется в протоколе расчёта. Абсолютные допуски равны 0,005 для Cy,tot и 0,0005 для Cx,tot. Эта запись отражает правило «5 % либо абсолютный допуск» и не заменяет остальных проверок.

Анализируется вся лестница сеток, включая значимые осцилляции. Смена знака шага с величиной меньше 10 % соответствующего абсолютного допуска трактуется как изменение ниже разрешения проверки. Числовой отказ и наличие нечисловых коэффициентов блокируют принятие точки независимо от сеточного допуска.

Для VSPAERO при M>0 дополнительно требуется конечная итоговая невязка с log10L2≤−0.3 в принятом журналом нормировании. Узкое исключение для строго несжимаемого режима M=0 определяется действующей методикой и не распространяется на положительные числа Маха.

Численная неопределённость связана с дискретизацией и решением уравнений; геометрическая - с достоверностью формы и размеров; методическая - с физическими допущениями и инженерными зависимостями. Эти составляющие нельзя автоматически складывать по квадратам без модели их связи и независимости.

Допуск 5 % относится к численной проверке. Ориентир суммарной инженерной неопределённости около 11 % после валидации не является гарантированной погрешностью для нового самолёта. Сертификат подтверждает численную пригодность и происхождение конкретной постановки в установленной области.

# 12 Область применения математического аппарата

Приведённый аппарат предназначен прежде всего для сопоставимых расчётов геометрических вариантов в подтверждённых областях режимов. Локальная линейность подъёмной силы, квадратичная поляра и формулы изолированного крыла имеют собственные ограничения и не расширяют автоматически область допуска решателей.

Стандартный интервал M = 0,9…1,1 не включается в инженерную серию автоматически. Сеточная сходимость потенциального решения не подтверждает воспроизведение реальной трансзвуковой структуры скачков, взаимодействия с пограничным слоем или развитого отрыва.

Советские учебники используются как теоретическая основа определений, преобразования координат и интерпретации характеристик. Изложенные в них экспериментальные кривые исследуемого аппарата не используются для поточечной настройки прогноза. Любая применяемая общая полуэмпирическая зависимость должна быть независимо выбрана и объявлена до раскрытия эталона.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Лебедев А. А., Чернобровкин Л. С. Динамика полета беспилотных летательных аппаратов : учебное пособие для вузов / под ред. А. А. Лебедева. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Машиностроение, 1973. 616 с. Использованы гл. II-IV; различие подъёмной и нормальной сил: гл. III, с. 147-148.

https://djvu.online/file/S85OX32hu8oy7

2. Байдаков В. Б., Клумов А. С. Аэродинамика и динамика полета летательных аппаратов : учебник для авиационных техникумов. М. : Машиностроение, 1979. 344 с. Использованы разделы о критериях подобия, аэродинамических коэффициентах и динамике полёта; поляры крыла: гл. 4, п. 4.6.3.

https://djvu.online/file/bWQ6R0M2DRg3A

3. Erickson L. L. Panel Methods: An Introduction. NASA Technical Paper 2995. 1990.

https://ntrs.nasa.gov/citations/19910009745

4. NASA. OpenVSP VSPAERO Basics. OpenVSP Ground School. Разделы Reference Values и Results Manager. Оговорки о версиях в документации учитываются при выборе локальной постановки.

https://www.nasa.gov/reference/openvsp-vspaero-basics/

5. Kinney D. VSPAERO: Theory, Validation, and Features. OpenVSP Workshop. July 2025. Слайды Aerodynamic Formulation и Nonlinear Solve.

https://openvsp.org/wiki/lib/exe/fetch.php?media=workshop25:2025_openvsp_workshop_vspaero.pdf

6. USU AeroLab. MachLine: A Modern, Subsonic/Supersonic Panel Method. Официальный репозиторий и описание математической постановки.

https://github.com/usuaero/MachLine

7. Goates C. D., Hunsaker D. A Novel, Direct Matrix Solver for Supersonic Boundary Element Method Systems. Aerospace. 2024. Vol. 11, no. 12. Article 1018. DOI: 10.3390/aerospace11121018.

https://digitalcommons.usu.edu/mae_facpub/235/

8. NASA. OpenVSP Parasite Drag Tool. OpenVSP Ground School. Компонентное построение сопротивления и инженерные зависимости.

https://www.nasa.gov/reference/openvsp-parasite-drag-tool/

Примечание об источниках. Советские издания задают теоретическую основу и терминологию; первичные материалы по численным методам и документация решателей описывают вычислительные постановки. Допуски, лестница сеток и правила допуска RepairMach приведены по техническому паспорту проекта RM91-GEOMETRY-CERT-1 и его уточнению в локальном коммите 4600335. Это правила комплекса, а не требования перечисленных учебников.